ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА I»

(ФГОУ СПО «АЛТК Императора Петра I»)

В.Н.Удальцов

Гидравлика и гидропривод

методические указания и контрольные задания

2009

Содержание

Введение………………………………………………………………………………3

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ…………………………………………….3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ………………………………………………………………………………4

Раздел 1. Основные физические свойства жидкостей и газов……………………5

  - Плотность , удельный вес и удельный объем……………………………….5

  - Вязкость………………………………………………………………………5

  - Сжимаемость………………………………………………………………...6

  - Температурное расширение…………………………………………….…7

Раздел 2 Гидростатика…………………………………………………….…..8

2.1. Силы, действующие в жидкости. Давление…………………………………..8

2.2. Основное уравнение гидростатики………………………………………...…10

2.3 Давление жидкости на стенки…………………………………………………12

2.4 Закон Архимеда………………………………………………………………..13

Раздел 3.  Основные понятия и определения гидродинамики………….15

3.1 Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости………………….........16

Задания на контрольную работу……………………………………………………21

Рекомендуемая литература………………………………………………………....27

Введение

Дальнейшее ускорение роста научно-технического потенциала нашей страны требует от инженерно-технических работников всех отраслей экономики постоянно решать сложные задачи, связанные с введением в строй новых и реконструкцией действующих промышленных предприятий, принимать участие в разработке, изготовлении и эксплуатации различного автоматизированного оборудования, отвечающего требованиям мировых стандартов. С ростом автоматизации возрастают требования не только к опыту и практическим навыкам, но и к общетеоретическим и специальным знаниям современного работника производства, к его способности усваивать новые знания и информацию. Чтобы овладеть своей специальностью и не отставать от технического прогресса, технику, занятому в любой отрасли народного хозяйства, необходимо иметь хорошую физико-математическую и общетехническую подготовку.

«Гидравлика и гидропривод» — важный общетехнический предмет, назначение которого — дать будущим техникам основные сведения о законах равновесия и движения жидкости. Изучение предмета « Гидравлика и гидропривод» являются основой для освоения смежных специальных дисциплин.

Настоящее пособие содержит программу предмета, перечни учебной литературы, методические указания к изучению разделов предмета, задания на контрольную работу и методические указания по ее выполнению.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Материал программы предмета «Гидравлика и гидропривод» разделен на три раздела:

1) основные физические свойства жидкости; 2) гидростатика; 3) гидродинамика. Каждое задание выполняется в два этапа: изучение учебного материала; выполнение контрольной работы.

Изучение учебного материала должно предшествовать выполнению контрольной работы. Следует придерживаться такой последовательности изучения материала: ознакомиться с содержанием программы и подобрать рекомендованную учебную литературу; изучить материал каждой темы задания в такой последовательности: сначала внимательно и вдумчиво прочитать материал всей темы (не производя выводов и доказательств), разобраться в основных понятиях, определениях, законах, правилах, следствиях и, в их логической взаимосвязи; затем тщательно и подробно изучить материал, конспектируя основные положения, определения, доказательства и правила. При затруднении с ответами снова вернуться к учебнику и разобраться в соответствующем материале; закрепить усвоение материала путем разбора решенных задач, приведенных в учебной литературе и в настоящем пособии, а также самостоятельным решением возможно большего числа задач. Приступая к решению задач, следует предварительно повторить и вопросы ранее изученных тем, касающиеся содержания данной задачи. При затруднениях в понимании какого-либо вопроса нужно обратиться за разъяснением к преподавателю

Выполнение контрольной работы. После того как материал задания изучен, можно приступать к выполнению соответствующей контрольной работы. Задачи контрольных работ даны в последовательности тем программы и поэтому должны решаться постепенно, по мере изучения материала.

Вариант  контрольного  задания  определяется по двум последним цифрам шифра (номера личного дела) учащегося. Например,  учащийся,  имеющий шифр 486,  выполняет

вариант 86-(2*30)=26, имеющий шифр 1003 — вариант 03, имеющий шифр 600 — вариант 00 и т. д.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Каждая контрольная работа выполняется в отдельной ученической тетради в клетку. На обложке тетради разборчиво пишется: наименование учебного заведения, наименование учебного предмета, номер контрольной работы, номер варианта, фамилия, имя и отчество учащегося, его шифр и учебная группа. Приводим образец заполнения обложки.

На первой странице тетради пишется полное наименование методического пособия и год его издания, номер варианта и номера задач выполняемой работы.

Каждую задачу начинают с новой страницы, между строками оставляют достаточный интервал (через одну клеточку). Для замечаний преподавателя на страницах оставляют поля шириной не менее 40 мм, а в конце тетради — две-три страницы для рецензии. Текстовую часть задачи выполняют чернилами, разборчивым почерком, рисунки — карандашом, с соблюдением правил черчения. Обозначения величин в тексте и на рисунке должны соответствовать друг другу.

Должны быть выделены в отдельную строку и подчеркнуты заголовки: номер задачи; «Дано»; «Определить»; «Решение»; «Ответ».

Текст условия переписывается полностью; в случае его  многовариантности не относящаяся к данной задаче часть текста исключается. Под заголовками «Дано» и «Определить» указываются соответственно все взятые из текста и таблицы исходные и определяемые величины.

Решение задачи делится на пункты. Каждый пункт должен иметь порядковый номер и заголовок с указанием, что и как определяется; комментирующий текст должен быть кратким и не содержать многословных пояснений,

Вычисления рекомендуется выполнять с помощью электронного микрокалькулятора с точностью до трех значащих цифр. Вычисление должны выполнятся в международной системе единиц ( СИ).  Перед чистовым оформлением задачи следует тщательно проверить каждое действие, правильность подстановки числовых значений величин, соблюдение размерности.

Раздел 1. Основные физические свойства жидкостей и газов

Рассмотрим некоторые свойства жидкостей, которые оказывают наиболее существенное влияние на происходящие в них процессы и поэтому учитываются при расчетах гидравлических систем.

1.1	 Плотность , удельный вес и удельный объем

Важнейшими характеристиками механических свойств жидкости являются ее плотность и удельный вес. Они определяют «весомость» жидкости.

Под плотностью  (кг/м3) понимают массу жидкости т, заключенную в единице ее объема V, т. е.

Вместо плотности в формулах может быть использован также удельный вес   (Н/м3), т. е. вес G, приходящийся на единицу объема V:

 = G/V.

Плотность и удельный вес жидкости связаны между собой. Эта связь легко устанавливается, если учесть, что G = mg:

Изменения плотности и удельного веса жидкости при изменении температуры и давления незначительны, и в большинстве случаев их не учитывают. Плотности наиболее употребляемых жидкостей и газов (кг/м3): бензин — 710...780; керосин — 790...860; вода — 1000: ртуть — 13 600; масло гидросистем (АМГ-10) — 850; масло веретенное — 890...900; масло индустриальное — 880...920; масло турбинное — 900; метан — 0,7; воздух — 1,3; углекислый газ — 2,0; пропан — 2,0.

Удельным объемом называют объем занимаемый единицей массы вещества.

1.2	Вязкость

Вязкостью называют свойство жидкости оказывать сопротивление движению частиц жидкости относительно друг друга т.е. вязкость свойство обратное текучести.

Вязкость характеризуется коэффициентами:

- динамической вязкости -

- кинематической вязкости

Зависимость  коэффициента   кинематической  вязкости   воды   от температуры определяется по следующей формуле:

Вязкость   жидкости   в   условных   градусах   Энглера    (вязкость условная—ВУ) определяется по формуле

где тш — время истечения 200 см3 испытуемой жидкости через калиброванное отверстие вискозиметра при заданной температуре, с; тв — время истечения 200 см3 дистиллированной воды при температуре 20°С (водное число вискозиметра), с.

Определение коэффициента кинематической вязкости но условной вязкости, заданной в градусах Энглера, производится по формуле

При условной вязкости более 16° ВУ следует пользоваться формулой

Единицей измерения последней в системе СИ является м2/с или более мелкая единица см2/с, которую принято называть стоксом, 1 Ст= 1 см2/с Для измерения вязкости также используются санти-стоксы: 1 сСт = 0,01 Ст.

Вязкость жидкостей существенно зависит от температуры, причем вязкость капельных жидкостей с повышением температуры падает .Это объясняется тем, что в капельных жидкостях, где молекулы расположены близко друг к другу, вязкость обусловлена силами молекулярного сцепления. Эти силы с ростом температуры ослабевают, и вязкость падает.

Вязкость жидкостей зависит также от давления, но это изменение незначительно, и в большинстве случаев его не учитывают.

В заключение отметим, что в гидравлике при изучении процессов течения используется понятие идеальной жидкости, под которой понимают жидкость, лишенную вязкости.

1.3	Сжимаемость

Сжимаемость — это способность жидкости изменять свой объем под действием давления. Так, капельные жидкости при изменении давления изменяют свой объем крайне незначительно.

Сжимаемость капельных жидкостей характеризуется коэффициентом объемного сжатия:

— изменение давления;  — изменение объема под действием давления; V0 — начальный объем.

Знак минус в формуле обусловлен тем, что при увеличении давления объем жидкости уменьшается, т.е. положительное приращение давления вызывает отрицательное приращение объема.

1.4	Температурное расширение

Капельные жидкости изменяют свой объем и при колебании температуры. Это их свойство, называемое температурным расширением (так как с увеличением температуры объем их увеличивается), характеризуется коэффициентом объемного расширения

где  — изменение температуры;  — изменение объема под действием температуры; — начальный объем.

Задача №1	Предельная высота уровня мазута в вертикальной цилиндрической цистерне диаметром D=2 м, не должна превышать H=5 м, при температуре t1 =20,0C. Определить, до какого уровня можно налить мазут, если температура окружающей среды повысится до t2 =500С. Расширением цистерны пренебречь, температурный коэффициент объемного расширения t=0,001 (1/0С)

Решение

Воспользуемся формулой объемного расширения

где  — изменение температуры;  =50-20=300С

— начальный объем; ( для определения начального объема площадь основания ( круг) умножим на высоту)

V0=πD24∗H=3.14∗224∗5=15.7м3

Из формулы объемного расширения выразим изменение объема

ΔV=χt∗V0∗Δt=0.001∗15.7∗30=0.471м3

изменение высоты уровня определим из формулы ΔV=πD24∗Δh

или Δh=ΔV∗4πD2=0.471∗43.14∗22=0.15м

Предельная высота наполнения цистерны H1=H−Δh=5−0.15=4.85м

Задача №2 Герметичная емкость в форме параллелепипеда с размерами L=2 м, В=1,5 м, Н=1,3 м доверху заполнена водой. Определить на сколько поднимется давление в емкости, если ее нагреть на t =50 0C. Коэффициент температурного расширения t=0,0006  1/0С. Коэффициент объемного сжатия =0,5*10-9 Па-1

Решение

Определим изменения объема при нагревании

ΔV=χt∗V0∗Δt=χt∗L∗B∗H∗Δt=0.0006∗2∗1.5∗1.3∗50=0.117м3

Изменение давления определим из формулы объемного сжатия

χ=ΔVV0∗Δp  или  Δp=ΔVV0∗χ=0.1172∗1.5∗1.3∗0.5∗10−9=60000000Па=60Мпа

Раздел 2 Гидростатика

2.1. Силы, действующие в жидкости. Давление

Жидкость в гидравлике рассматривают как сплошную среду без пустот и промежутков. Кроме того, не учитывают влияние отдельных молекул, т. е. даже бесконечно малые частицы жидкости считают состоящими из весьма большого количества молекул.

Из курса физики известно, что вследствие текучести жидкости, т. е. подвижности ее частиц, она не воспринимает сосредоточенные силы. Поэтому в жидкости действуют только распределенные силы, причем эти силы могут распределяться по объему жидкости или по поверхности. Первые называются массовыми, или объемными, а вторые — поверхностными.

К объемным (массовым) силам относятся силы тяжести и силы инерции. Они пропорциональны массе и подчиняются второму закону Ньютона.

К поверхностным силам следует отнести силы, с которыми воздействуют на жидкость соседние объемы жидкости или тела, так как это воздействие осуществляется через поверхности. Учитывая важность поверхностных сил в гидравлике, рассмотрим их подробнее.

Пусть на плоскую поверхность площадью A под произвольным углом действует сила F (рис. 1). Силу R можно разложить на тангенциальную Т и нормальную R составляющие.

Тангенциальная составляющая называется силой трения Т и вызывает в жидкости касательные напряжения (или напряжения трения):

Нормальная сила F называется силой давления и вызывает в жидкости нормальные напряжения сжатия, которые определяются отношением

Единицей измерения касательных напряжений в системе СИ является паскаль (Па) — ньютон, отнесенный к квадратному метру (1 Па = 1 Н/м2).

Эти нормальные напряжения сжатия называются гидромеханическим давлением или просто давлением. Рассмотрим системы отсчета давления и единицы его измерения.

Рисунок 1.

Важным при решении практических задач является выбор системы отсчета давления (шкалы давления). За начало шкалы может быть принят абсолютный нуль давления (аналог абсолютного нуля температуры) — 0абс. При отсчете давлений от этого нуля их называют абсолютными  ра5с (рис. 2, а).

Рисунок 2 - Системы отсчета давления:

шкалы давления; 6 — взаимосвязь абсолютного и избыточного давлений; в взаимосвязь абсолютного давления и давления вакуума

Однако, как показывает практика, технические задачи удобнее решать, используя избыточные давления ризб, т.е. когда за начало шкалы принимается атмосферное давление — 0ата (см. рис.2, а).

Давление, которое отсчитывается «вниз» от атмосферного нуля, называется давлением вакуума pвaк, или вакуумом (см. рис.2, а).

Таким образом, существуют три шкалы для отсчета давления, т.е. давление может быть абсолютным, избыточным или вакуумным. Получим формулы для пересчета одного давления в другое.

Для получения формулы пересчета избыточного давления в абсолютное  ра6с  воспользуемся рис. 2, б. Пусть значение искомого давления определяется положением точки В. Тогда очевидно, что

где ра — атмосферное давление, измеренное барометром.

Связь между абсолютным давлением рабс и давлением вакуума рвак можно установить аналогичным путем, но уже исходя из положения точки С (рис. 2, в):

И избыточное давление, и вакуум отсчитываются от одного нуля (0атм), но в разные стороны. Следовательно,

Таким образом, формулы приведенные выше связывают абсолютное, избыточное и вакуумное давления и позволяют пересчитать одно в другое. Практика показала, что для решения технических (прикладных) задач наиболее удобно использовать избыточные давления.

Основной единицей измерения давления в системе СИ является паскаль (Па), который равен давлению, возникающему при действии силы в 1 Н на площадь размером 1 м2 (1 Па = 1 Н/м2). Однако чаще используются более крупные единицы: килопаскаль (1 кПа = - 103 Па) и мегапаскаль (1 МПа = 106 Па).

В технике широкое распространение получила внесистемная единица — техническая атмосфера (ат), которая равна давлению, возникающему при действии силы в 1 кгс на площадь размером 1 см2 (1 ат = 1 кгс/см2). Соотношения между наиболее используемыми единицами следующие:

10 ат = 0,981 МПа  1 МПа или 1 ат - 98,1 кПа  100 кПа.

В зарубежной литературе используется также единица измерения давления бар ( бар = 105 Па).

2.2. Основное уравнение гидростатики

Рассмотрим распространенный случай равновесия жидкости, когда на нее действует только одна массовая сила - сила тяжести, и получим уравнение, позволяющее находить гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема жидкости. Это уравнение называется основным уравнением гидростатики.

Пусть жидкость содержится в сосуде (рис.3) и на ее свободную поверхность действует давление P0 . Найдем гидростатическое давление P в произвольно взятой точке М, расположенной на глубине h. Выделим около точки М элементарную горизонтальную площадку dS и построим на ней вертикальный цилиндрический объем жидкости высотой h. Рассмотрим условие равновесия указанного объема жидкости, выделенного из общей массы жидкости. Давление жидкости на нижнее основание цилиндра теперь будет внешним и направлено по нормали внутрь объема, т.е. вверх.

Рис. 3. Схема для вывода основного уравнения гидростатики

Запишем сумму сил, действующих на рассматриваемый объем в проекции на вертикальную ось:

PdS - P0 dS - ρghdS = 0

Последний член уравнения представляет собой вес жидкости, заключенный в рассматриваемом вертикальном цилиндре объемом hdS. Силы давления по боковой поверхности цилиндра в уравнение не входят, т.к. они перпендикулярны к этой поверхности и их проекции на вертикальную ось равны нулю. Сократив выражение на dS и перегруппировав члены, найдем

P = P0 + ρgh = P0 + hγ

Полученное уравнение называют основным уравнением гидростатики. По нему можно посчитать давление в любой точке покоящейся жидкости. Это давление, как видно из уравнения, складывается из двух величин: давления P0 на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоев жидкости.

Из основного уравнения гидростатики видно, что какую бы точку в объеме всего сосуда мы не взяли, на нее всегда будет действовать давление, приложенное к внешней поверхности P0. Другими словами давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково. Это положение известно под названием закона Паскаля.

Поверхность, во всех точках которой давление одинаково, называется поверхностью уровня. В обычных условиях поверхности уровня представляют собой горизонтальные плоскости.

2.3 Давление жидкости на стенки

При расчетах на прочность различных гидромеханических сооружений возникает необходимость определения давления жидкости на стенку и дно этих сооружений.

Избыточное давление жидкости на единицу площади плоской стенки равно

Полная сила, действующая на плоскую стенку, равна произведению величины смоченной площади стенки Aсм на гидростатическое давление в ее центре тяжести:

В открытом сосуде при ро = 0 полная сила давления

где  — глубина погружения центра тяжести площади, м;

— смоченная площадь стенки, м2.

Точка приложения силы Р называется центром давления. Центр давления обычно лежит ниже центра тяжести стенки. Для прямоугольной стенки, например, центр тяжести находится на расстоянии половины высоты от основания, а центр давления — на расстояния одной трети высоты.

Частным случаем криволинейной стенки являются стенки цилиндрических резервуаров, котлов, труб и др.

Полная сила давления, действующая на цилиндрическую поверхность,

где Рх — горизонтальная составляющая, равная силе давлений жидкости на вертикальную проекцию цилиндрической поверхности, Н:

Ру — вертикальная составляющая силы давления Н, равная силе тяжести действующей в объеме тела давления V:

Объемом тела давления V 'называется объем жидкости, ограниченный сверху свободной поверхностью жидкости, снизу — рассматриваемой криволинейной поверхностью, а с боков — вертикальной поверхностью, проведенной через периметр, ограничивающий стенку.

Направление полной силы давления F определяется углом, образуемым вектором F с горизонтальной плоскостью

Для цилиндрического резервуара с вертикальной осью вертикальная составляющая Fу равна нулю, поэтому полная сила давления на боковую поверхность равна Fх

2.4 Закон Архимеда

На любое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная силе тяжести жидкости, вытесненной этим телом

где F — выталкивающая (архимедова) сила, Н;

 — плотность жидкости, кг/м3;

g — ускорение свободного падения, м/с2;

V — объем погруженной части тела, м3.

Произведение V называют водоизмещением.

В зависимости от соотношения между силой тяжести тела и силой тяжести вытесненной им жидкости возможны три состояния тела:

1. Сила тяжести тела больше силы тяжести вытесненной жидкости

Такое тело будет тонуть.

2. Сила тяжести тела равна силе тяжести вытесненной жидкости

В этом случае тело будет плавать.

3. Сила   тяжести   тела   меньше   силы   тяжести   вытесненной жидкости

При таком соотношении тело будет всплывать.

Задача №3 К резервуару, заполненному минеральным маслом, присоединен пьезометр. Абсолютное давление на поверхности жидкости в резервуаре р0 = 1,18 кг/см2. Определить плотность минерального масла, если высота его подъема в трубке пьезометра h = 2,0 м.

Составим уравнение

Путем преобразования получаем

Выразим плотность минерального масла ( при подстановке значений важно помнить, что значение давления необходимо перевести из кг/см2 в паскали: 1 кг/см2 = 105 Па)

Задача №4 Определить горизонтальную силу, действующую на плотину длиной L=1000 м при высоте воды перед плотиной Н=100 м

Решение

Сила действующая на плотину определяется по формуле

F=ρghцтА

где  - плотность воды, =1000 кг/м3;

g – ускорение свободного падения , g = 9,8 м/с2

hцт – положение центра тяжести смоченной поверхности, hЦТ=12Н=50м;

А – площадь смоченной поверхности, А=L*H=1000*100=100000 м2

тогда   F=1000∗9.8∗50∗100000=49000000000H=4.9∗1010H

Задача №5  Определить силу, действующую на деревянный брусок длиной L=50 см и поперечным сечением 30 на 5 см, полностью погруженный в воду. Плотность древесины принять равной д=600 кг/м3.

Решение Сила, действующая на брусок, полностью погруженный в воду, равна разности между выталкивающей силой Fв и весом бруска G

F=FВ−G=ρВgV−ρДgV=gVρВ−ρД

где V – объем деревянного бруска V=50∗30∗5=7500см3=0,0075м3

Тогда сила действующая на брусок F=9,8∗0,0075∗1000−600=29,4Н

Раздел 3.  Основные понятия и определения гидродинамики

Уравнения кинематики и динамики жидкости весьма значительно отличаются от аналогичных уравнений для твердого тела. Это вызвано прежде всего особенностями исследуемого объекта, т. е. жидкости, частицы которой не имеют жесткой связи между собой. Отсутствие жесткой связи существенно усложняет рассмотрение процессов, происходящих в жидкости. Для упрощения изучения течений в гидромеханике широко используется так называемая идеальная жидкость. Под этим термином понимают не существующую в природе абсолютно невязкую жидкость. Тогда происходящие явления сначала исследуются применительно к идеальной жидкости, а затем полученные закономерности переносятся с введением корректирующих поправок на потоки реальных жидкостей.

Течение жидкости, как и любое другое движение, может быть установившимся и неустановившимся. При установившемся течении все физические параметры в данной точке потока (скорость, давление и др.) остаются неизменными во времени. Примером установившегося течения может служить истечение через отверстие в дне сосуда, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости. При неустановившемся течении физические параметры в данной точке потока (или некоторые из них) меняются во времени. Для примера можно привести рассматриваемое выше истечение, но без поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде, т. е. истечение до полного опорожнения. В дальнейшем будут рассматриваться в основном установившиеся течения жидкости.

Большое значение в механике жидкости имеет термин «линия тока». Под этим понимают условную линию в потоке жидкости, проведенную так, что вектор скорости в любой ее точке направлен по касательной (линия 1 на рис. 3.1). При установившемся течении линия тока совпадает с траекторией движения частицы жидкости. Необходимо также отметить, что при установившемся точении в любой

точке потока существует только одна (неизменная во времени) скорость. Поэтому через данную точку может проходить только одна линия тока. Следовательно, линии тока при установившемся течении не могут пересекаться.

Если в потоке жидкости взять замкнутую линию 2 (см. рис. 3.1), состоящую из бесконечного множества точек, и через каждую из этих точек провести линию тока 3, то множество этих линий образуют трубчатую поверхность. Такую поверхность принято называть трубкой тока, а часть потока внутри этой поверхности — струйкой. Струйку жидкости бесконечно малой толщины принято называть элементарной струйкой.

Как было отмечено ранее, при установившемся течении линии тока не пересекаются и, следовательно, ни одна линия тока не может пронизывать трубку тока (иначе она пересечет одну из линий, образующих эту трубку). Следовательно, ни одна частица жидкости не может проникнуть внутрь трубки, тока или выйти из нее. Таким образом, выделенная трубка тока при установившемся течении является непроницаемой стенкой для жидкости.

Сечениями потока (или струйки) жидкости принято называть поверхности, нормальные к линиям тока. Например, поверхность, ограниченная замкнутым контуром 2 (затемнена на рис 3.1), 	является сечением для струйки в пределах трубки тока линий 3. При параллельно струйном течении сечения представляют собой плоскости, перпендикулярные направлению движения жидкости. Сечения потоков или струй жидкости иногда также называют живыми сечениями

Различают напорные и безнапорные течения жидкости. Напорными называют течения в закрытых руслах без свободной поверхности, а безнапорными — течения со свободной поверхностью.

Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости

Рассмотрим установившееся течение элементарной струйки идеальной жидкости, находящейся под действием лишь одной массовой силы — силы тяжести (рис. 3.4). В рассматриваемом случае в жидкости могут действовать нормальные напряжения сжатия (давление), но не могут действовать касательные напряжения (трение), так как у жидкости отсутствует вязкость.

Рис. 4. Схема струйки идеальной жидкости

Для вывода уравнения Бернулли выберем два сечения 1—1 и 2—2, а также произвольную горизонтальную поверхность О— 0. Будем считать, что в сечении 1—1 площадью S1, существует скорость жидкости V1 и действует давление p1 а его центр тяжести располагается на высоте Z1  относительно выбранной поверхности О— 0. Сечение 2—2 характеризуется аналогичными параметрами, но с индексом «2» (S2, V2, р2 и z2  Пусть за время dt участок струйки, ограниченный сечениями 1—1 и 2—2, сдвинулся и занял новое положение, ограниченное сечениями 11— 11 и 2'—2'. Тогда первое сечение переместилось на расстояние dlb а второе сечение — на расстояние dl2. При этом можно условно считать, что часть ограниченного объема жидкости осталась на месте (объем между сечениями 11—11 и 2—2), а другая часть между сечениями 1—1 и 11—11 (на рис. 4 затемнена) переместилась на место между сечениями 2—2 и 2'—2' (на рис. 3.4 также затемнена), т. е. объемы затемненных участков равны:

Следовательно, равны и массы этих объемов (δm), а также одинаковы их веса (δG).

Для вывода уравнения Бернулли применим к жидкому телу между сечениями 1—1 и 2— 2теорему механики об изменении кинетической энергии, согласно которой изменение кинетической энергии тела равно работе сил, приложенных к телу.

Как следует из сказанного ранее, кинетическая энергия участка жидкости между сечениями 1—1 и 2—2 за время dt не изменилась, так как этот участок условно можно считать неподвижным. Тогда изменение кинетической энергии всего жидкого тела будет определяться разностью кинетических энергий выделенных объемов (участков, затемненных на рис. 3.4), а точнее, изменением их скоростей, так как их массы одинаковы, т.е.

Работу за отмеченный промежуток времени совершают силы тяжести и силы давления. При оценке работы сил тяжести также будем учитывать условную неподвижность участка жидкости между сечениями 11—11 и 2—2. Тогда работа сил тяжести LG определится перемещением веса δG на расстояние (Z1 - Z2):

Работа сил давления Lp будет складываться из двух величин: работы положительной силы и работы отрицательной силы. Первая, равная произведению давления рх на площадь Sb способствует сдвигу сечения 1—1 на расстояние Шь а вторая, равная произведению давления р2 на площадь S2, препятствует перемещению сечения 2—2 на расстояние dl2, т.е.

Приравняв сумму работ сил тяжести Lc и давления Lp к изменению кинетической энергии тела Ек., получим

Разделим каждый член уравнения на вес δG. Тогда получим

В последнее математическое выражение входят объем δ W, масcа δт и вес δG одного и того же количества жидкости, которые связаны между собой (δG = δWpg = δmg). После математических преобразований окончательно получим уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости:

Каждый член уравнения представляет собой определенный вид удельной энергии (энергии, отнесенной к единице веса жидкости) и измеряется в линейных единицах (в СИ это метры).

Величины Z\ и Z2 являются удельными энергиями положения жидкости в сечениях. Их еще называют нивелирными высотами.

Отношения    представляют собой удельные энергии давления (сжатия) жидкости в сечениях и называются еще пьезометрическими высотами. Суммы величин

являются удельными потенциальными энергиями жидкости в сечениях и называются также в гидравлике гидростатическими напорами.

Последние слагаемые в обеих частях уравнения Бернулли   представляют собой удельные кинетические энергии жидкости в сечениях и называются еще скоростными напорами.

Наконец, суммы являются полными удельными энергиями в каждом сечении струйки жидкости. В гидравлике их принято называть полными напорами и обозначать символом

После рассмотрения энергетического смысла каждого слагаемого зависимости можно сформулировать энергетический смысл всего уравнения Бернулли так: в потоке идеальной жидкости ее полная удельная энергия в сечении есть величина постоянная.

Таким образом, полученное уравнение Бернулли является законом сохранения энергии для струйки идеальной жидкости.

Задача №5    В здание высотой Z2 =6 м , подается вода из водонапорной башни высотой Z1 =25,м. Здание удалено от водонапорной башни на расстояние L=1200 м. Диаметр трубопровода d=200 мм, коэффициент сопротивления трению =0,04. Местные сопротивления: задвижка =0,5, 3 поворота- =0,3; вентиль =6. Расход воды Q=30 м3/ч. Определить напор и давление в конце трубопровода.

Решение

Для решения воспользуемся уравнением Бернулли для реальной жидкости

Н1=Н2+hп или   Z1+p1ρg+V122g=Z2+p2ρg+V222g+hп

где 	Н1 и Н2 – напор в начале и конце трубопровода

hп – потери напора

Z1 и Z2 – геометрический ( высотный напор)

p1ρg и p2ρg - пьезометрический напор

V122g и V222g - скоростной напор

Полный напор в начале трубопровода

Н1=Z1+p1ρg+V122g

где	р1 – давление  в начале трубопровода ( водонапорная башня является открытым резервуаром то есть р1=ратм=1*105 Па)

V1 – скорость течения воды - V1 =0 так как скорость течения в резервуаре очень мала. ( в задачах 0-9 вариантов скорость течения воды V  определим из уравнения расхода)

тогда  Н1=25+1∗1051000∗9,8=35,2м

Напор в конце трубопровода  Н2=Н1−hп

потери напора hп складываются из линейных потерь ( потерь на трение при течении жидкости) hл и потерь в местных сопротивлениях hм.

Линейные потери определим по формуле Дарси  hл=λld∗V22g

скорость течения воды V в конце трубопровода определим из уравнения расхода

Q=V∗π∗d24 или V=4Qπd2=4∗0.00833.14∗0.22=0.26мс

при подстановке в формулу

диаметр трубопровода переводим из мм в м: d=200 мм =0,2 м

расход воды переводим из м3/ч в м3/с : Q=30м3ч=303600=0,0083м3с

тогда линейные потери составят hл=0,04∗12000,2∗0,2622∗9,8=0,83м

Потери в местных сопротивлениях определяем по формуле Вейсбаха

hм=ξV22g

где 	 - суммарные потери в местных сопротивлениях ξ=ξЗАДВИЖКА+3ξПОВОРОТ+ξВЕНТИЛЬ=0,5+3∗0,3+6=7,4

Тогда потери в местных сопротивлениях составят hм=7,4∗0,2622∗9,8=0,025м

Суммарные потери hп=hл+hм=0,83+0,025=0,855м

Тогда напор в конце трубопровода  Н2=Н1−hп=35,2−0,885=34,345м

Давление в конце трубопровода определяем по формуле

р2=р1−hпρg+Z1−Z2ρg=105−0.855∗1000∗9.8+25−6∗1000∗9.8=277821Па≈2,8кгсм2

Задания на контрольную работу

Задача №1	Предельная высота уровня мазута в вертикальной цилиндрической цистерне равна H, м при температуре t1 ,0C. Определить, до какого уровня можно налить мазут, если температура окружающей среды повысится до t2 0С. Расширением цистерны пренебречь, температурный коэффициент объемного расширения t=0,001 1/0С

| вариант | t1 | t2 | Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 35 | 10 |
| 1 | 0 | 40 | 10 |
| 2 | 0 | 20 | 10 |
| 3 | 0 | 25 | 10 |
| 4 | 0 | 15 | 10 |
| 5 | 0 | 30 | 10 |
| 6 | 0 | 25 | 10 |
| 7 | 0 | 30 | 10 |
| 8 | 0 | 40 | 10 |
| 9 | 0 | 35 | 10 |
| 10 | 5 | 35 | 15 |
| 11 | 5 | 40 | 15 |
| 12 | 5 | 20 | 15 |
| 13 | 5 | 25 | 15 |
| 14 | 5 | 15 | 15 |
| 15 | 5 | 30 | 15 |
| 16 | 5 | 25 | 15 |
| 17 | 5 | 30 | 15 |
| 18 | 5 | 40 | 15 |
| 19 | 5 | 35 | 15 |
| 20 | 10 | 35 | 20 |
| 21 | 10 | 40 | 20 |
| 22 | 10 | 20 | 20 |
| 23 | 10 | 25 | 20 |
| 24 | 10 | 45 | 20 |
| 25 | 10 | 30 | 20 |
| 26 | 10 | 25 | 20 |
| 27 | 10 | 30 | 20 |
| 28 | 10 | 40 | 20 |
| 29 | 10 | 35 | 20 |

Задача №2	Определить минимальный объем расширительного бака системы отопления здания, если количество батарей отопления n, шт, объем батареи Vб , литров, диаметр трубопроводов d мм, длина трубопроводов l, м. При начальной температуре t1 ,0C, и конечной температуре t2 0С.  Температурный коэффициент объемного расширения t=0,0006  1/0С . Определить изменение давления в системе отопления, если расширительного бака не будет. Коэффициент объемного сжатия =0,5*10-9 Па-1

| вариант | t1 | t2 | Vб | n | d | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 75 | 20 | 4 | 30 | 20 |
| 1 | 5 | 80 | 20 | 5 | 25 | 20 |
| 2 | 5 | 75 | 20 | 6 | 22 | 20 |
| 3 | 5 | 70 | 20 | 8 | 40 | 20 |
| 4 | 5 | 65 | 20 | 2 | 45 | 20 |
| 5 | 5 | 60 | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 6 | 5 | 55 | 20 | 6 | 26 | 20 |
| 7 | 5 | 65 | 20 | 8 | 25 | 20 |
| 8 | 5 | 80 | 20 | 5 | 30 | 20 |
| 9 | 5 | 75 | 20 | 4 | 30 | 20 |
| 10 | 10 | 65 | 20 | 6 | 25 | 30 |
| 11 | 10 | 75 | 20 | 5 | 22 | 30 |
| 12 | 10 | 70 | 20 | 4 | 40 | 30 |
| 13 | 10 | 80 | 20 | 5 | 45 | 30 |
| 14 | 10 | 75 | 20 | 2 | 20 | 30 |
| 15 | 10 | 80 | 20 | 8 | 26 | 30 |
| 16 | 10 | 75 | 20 | 6 | 25 | 30 |
| 17 | 10 | 70 | 25 | 4 | 30 | 30 |
| 18 | 10 | 65 | 25 | 3 | 30 | 30 |
| 19 | 10 | 60 | 25 | 5 | 25 | 45 |
| 20 | 15 | 55 | 25 | 9 | 22 | 45 |
| 21 | 15 | 65 | 25 | 4 | 40 | 45 |
| 22 | 15 | 80 | 25 | 6 | 45 | 45 |
| 23 | 15 | 75 | 25 | 8 | 20 | 45 |
| 24 | 15 | 65 | 25 | 6 | 26 | 45 |
| 25 | 15 | 75 | 25 | 8 | 25 | 45 |
| 26 | 15 | 70 | 25 | 6 | 30 | 45 |
| 27 | 15 | 80 | 25 | 8 | 50 | 45 |
| 28 | 15 | 90 | 25 | 7 | 55 | 45 |
| 29 | 15 | 85 | 25 | 5 | 45 | 45 |

Задача №3  К резервуару, заполненному жидкостью с плотностью  , кг/м3, присоединен пьезометр. Абсолютное давление на поверхности жидкости в резервуаре р0 кг/см2. Определить  высоту подъема жидкости в трубке пьезометра h м.

| вариант | плотность жидкости | давление в резервуаре |
| --- | --- | --- |
| 0 | 910 | 1,5 |
| 1 | 920 | 2,3 |
| 2 | 930 | 1,5 |
| 3 | 940 | 1,5 |
| 4 | 950 | 1,8 |
| 5 | 960 | 4,6 |
| 6 | 970 | 3,5 |
| 7 | 980 | 2,4 |
| 8 | 990 | 1,9 |
| 9 | 1000 | 1,5 |
| 10 | 1010 | 4,6 |
| 11 | 1020 | 2,8 |
| 12 | 1030 | 3,5 |
| 13 | 980 | 3,5 |
| 14 | 930 | 6 |
| 15 | 880 | 4,5 |
| 16 | 830 | 1,5 |
| 17 | 880 | 2 |
| 18 | 930 | 5,2 |
| 19 | 980 | 6,3 |
| 20 | 1030 | 4 |
| 21 | 1080 | 8 |
| 22 | 1130 | 5,4 |
| 23 | 1180 | 3,8 |
| 24 | 1230 | 1,19 |
| 25 | 1280 | 2,24 |
| 26 | 1330 | 5,21 |
| 27 | 1380 | 2,21 |
| 28 | 1430 | 5,6 |
| 29 | 1480 | 4,7 |

Задача №4    Определить силу, действующую на деревянный плот ( грузоподъемность плота), состоящего из n, шт, бревен, длиной L и диаметром D см, полностью погруженный в воду. Плотность древесины принять равной д=600 кг/м3.

| вариант | количество бревен, n шт | длина бревна L, м | диаметр бревен D, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 6 | 30 |
| 1 | 5 | 6 | 30 |
| 2 | 15 | 6 | 30 |
| 3 | 25 | 6 | 30 |
| 4 | 35 | 6 | 30 |
| 5 | 45 | 6 | 30 |
| 6 | 55 | 6 | 30 |
| 7 | 65 | 6 | 30 |
| 8 | 75 | 6 | 30 |
| 9 | 85 | 6 | 20 |
| 10 | 95 | 6 | 20 |
| 11 | 105 | 6 | 20 |
| 12 | 115 | 6 | 20 |
| 13 | 65 | 6 | 20 |
| 14 | 15 | 6 | 20 |
| 15 | 13 | 8 | 18 |
| 16 | 11 | 8 | 18 |
| 17 | 9 | 8 | 18 |
| 18 | 7 | 8 | 18 |
| 19 | 5 | 8 | 18 |
| 20 | 3 | 8 | 18 |
| 21 | 5 | 8 | 18 |
| 22 | 7 | 8 | 18 |
| 23 | 9 | 8 | 18 |
| 24 | 11 | 8 | 18 |
| 25 | 13 | 8 | 18 |
| 26 | 15 | 4 | 22 |
| 27 | 17 | 4 | 22 |
| 28 | 19 | 4 | 22 |
| 29 | 21 | 4 | 22 |

Задача №5

( для 1-10 вариантов)

Определить напор и давление в конце трубопровода, если длина трубопровода L, м; расход воды Q , м3/ч, диаметр трубы d, мм; давление в начале линии р1 ,кг/см2 ; отметка оси в начале трубопровода Z1 ,м; в конце трубопровода Z2 , м коэффициент сопротивления трению =0,04; местные сопротивления: задвижка =0,5, 3 поворота =0,3; вентиль =6.

Исходные данные выбрать в таблице

| вар | Q | L | d | p1 | z1 | z2 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 1000 | 300 | 5 | 0 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 1 | 300 | 1100 | 320 | 6 | 1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 2 | 250 | 800 | 250 | 5 | 0 | 5 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 3 | 230 | 950 | 200 | 8 | 3 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 4 | 210 | 900 | 330 | 6 | 2 | 1 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 5 | 190 | 850 | 300 | 4 | 3 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 6 | 150 | 700 | 350 | 2 | 0 | 6 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 7 | 100 | 1200 | 290 | 5 | 1 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 8 | 150 | 1100 | 400 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 9 | 220 | 920 | 380 | 5 | 1 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |

( для вариантов 11-20)

На дачном участке установлена водонапорная башня на высоте Z1 м, расход воды Q л/ч ; коэффициент сопротивления трению =0,04; диаметр трубопровода d, мм; длина трубопровода L, м; водонапорная башня сообщается с атмосферой; местные потери характеризуются коэффициентов потерь . Определить напор и давление в конце трубопровода.

Исходные данные выбрать в таблице

| вар | Q | L | d | Z1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 200 | 30 | 20 | 3 | 4 |
| 11 | 300 | 35 | 20 | 3 | 4 |
| 12 | 250 | 20 | 20 | 5 | 4 |
| 13 | 230 | 25 | 30 | 5 | 5 |
| 14 | 210 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| 15 | 190 | 50 | 30 | 4 | 5 |
| 16 | 150 | 65 | 25 | 4,5 | 3 |
| 17 | 100 | 55 | 25 | 4,5 | 3 |
| 18 | 150 | 35 | 25 | 3,5 | 3 |
| 19 | 220 | 25 | 20 | 3,5 | 6 |

( для вариантов 21-30)

В здание высотой Z2 , м , подается вода из водонапорной башни высотой Z1 ,м. Здание удалено от водонапорной башни на расстояние L, м. Диаметр трубопровода d, мм,  коэффициент сопротивления трению =0,04;. Местные сопротивления: задвижка =0,5,

3 поворота - =0,3; вентиль =6. Расход воды Q м3/ч. Определить напор и давление в конце трубопровода.

Исходные данные выбрать в таблице

| вар | Q | L | d | p1 | z1 | z2 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 50 | 2000 | 130 | 1 | 20 | 6 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 21 | 30 | 1100 | 140 | 1 | 18 | 3 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 22 | 30 | 2200 | 150 | 1 | 20 | 5 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 23 | 20 | 950 | 160 | 1 | 25 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 24 | 50 | 1800 | 170 | 1 | 16 | 1 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 25 | 55 | 3200 | 180 | 1 | 16 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 26 | 60 | 700 | 190 | 1 | 18 | 6 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 27 | 20 | 1200 | 200 | 1 | 20 | 2 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 28 | 25 | 1100 | 210 | 1 | 22 | 1 | 0,5 | 0,3 | 6 |
| 29 | 55 | 920 | 220 | 1 | 24 | 5 | 0,5 | 0,3 | 6 |

Список использованных источников

- Лепешкин, А. В. Гидравлические и пневматические системы : учеб. для сред. проф. образования / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин ; под ред. Ю. А. Беленкова. – Москва : Академия, 2004. - 336 с.

- Примеры расчетов по гидравлике : учеб. пособие / Альтшуль,  А. Д., Калицун В. И., Майрановский Ф. Г. [и др. ] – Москва : Стройиздат, 1976. - 256 с.

- Башта, Т. М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика  / Т. М. Башта. – Москва : Машиностроение, 1972. - 320 с.

- Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебник /  Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. [и др. ].  -  2-е изд., перераб. – Москва : Машиностроение, 1982. - 423 с.

- Богомолов, А. И. Гидравлика : учебник / А. И. Богомолов, К. А. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1972. - 648 с.

- Задачник по гидравлике / под ред. И. И. Куколевского. – Москва : Ленинград : Гос. энерг. изд-во, 1956. - 344 с.

- Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу : учеб. пособие / Некрасов Б. Б., Фатеев И. В., Беленков Ю. А. [и др]. ; под ред. Б. Б.Некрасова. – Москва : Высш. шк., 1989. - 192 с. : ил.

- Копырин, М. А. Гидравлика и гидравлические машины. – Москва : Высш. шк., 1961. - 302 с.

- Гидравлика : учебник / Кременецкий Н. Н., Штеренлихт Д. В., Алышев В. М. [и др.] – Москва : Энергия, 1973. - 424 с. : илл.

- Лебедев, Н. И. Объемный гидропривод машин лесной промышленности : учеб для студентов вузов / Н. И. Лебедев ; под ред. А. А. Камусина. – Москва : МГУЛ, 2007 - 314 с.

- Лебедев, Н. И. Объемный гидропривод машин лесной промышленности / Н. И. Лебедев. – Москва : Лесн. пром-сть, 1986. - 296 с.

- Лебедев, Н. И. Гидропривод машин лесной промышленности / Н. И. Лебедев.  – Москва : Лесн. пром-сть, 1978. - 304 с.

- Навроцкий, К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмопривода : учебник / К. Л. Навроцкий. – Москва : Машиностроение, 1991. - 384 с.: илл.

- Примеры гидравлических расчетов : учеб. пособие / под ред. А. И. Богомолова - 2-е изд., перераб. – Москва : Транспорт, 1977. - 526 с.

- Рабинович, Е. З. Гидравлика / Е. З. Рабинович. - 3-е изд., испр. и перераб. – Москва : Гос. изд-во физико-матем. лит-ры, 1961. - 395 с.

- Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. пособие / Бутаев Д. А., Калмыкова З. А., Подвидз Л. Г.  [и др.] ; gод ред. И. И. Куколевского, Л. Г. Подвидза. - 4-е изд., перераб. – Москва : Машиностроение, 1981. - 464 с., ил.

- Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я. М. Вильнер, Я. Т. Ковалев, Б. Б. Некрасов [и др.] ; под. ред. Б. Б. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Выш. шк., 1985. - 382 с.

- Угинчус,  А. А. Гидравлика и гидравлические машины. – Москва : Ленинград : Гос. энерг. изд-во, 1953. - 359 с.

- Чугаев, Р. Р. Гидравлика. – Ленинград : Энергия, 1970. - 552 с. : илл.